2014年硕士研究生入学考试自命题考试大纲

考试科目代码：[    ]               考试科目名称：微机原理

一、考试形式与试卷结构

1)试卷成绩及考试时间：

本试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

2)答题方式：闭卷、笔试

3)试卷内容结构

微型计算机系统结构部分　 30%

汇编语言的程序设计部分　 35%

微型计算机中断系统，计数器/定时器，外围接口芯片部分　 35%

4)题型结构

a．填空题，4小题，每小题5分，共20分

b．分析程序题，3小题，每小题  分，共25分

c．简答题，5小题，每小题5分，共25分

d．综合应用题，2小题，每小题15分，共30分

二、考试内容与考试要求

1、绪论

考试内容

计算机中数、编码和进制的表示

微型计算机的特点和应用

微型计算机系统

考试要求

1）、掌握计算机中数、编码、进制的表示

2）、了解微型计算机的发展概况

3）、掌握微型计算机的特点和应用

4）、 理解微型计算机系统的组成

（1）. 硬件——五大部分运算器、控制器、存储器、输入接口、输出接口。

（2）.软件—— 程序和数据以二进制代码的形式存放在存储器中计算机在程序的控制下运行。

（3）. 微型计算机系统的外部结构特点三总线ABDBCB

（4）. 微型计算机的内部结构特点单总线

2、8086系统结构

考试内容

8086CPU结构

8086CPU的引脚及其功能

8086存储器组织

8086系统配置

考试要求

1)、掌握8086CPU的结构

总线接口单元BIU——由段地址和偏移地址形成20bit物理地址、总线控制逻辑、与Memory和I/O的信息传送。

执行单元EU——进行算逻运算、偏移地址计算、向BID提供指令执行结果的数据和偏移地址。

内部寄存器Register 14个

数据寄存器AX累加器、BX基址、CX计数、DX数据8/16bit。

指针寄存器SP堆栈指针、BP基址指针。

变址寄存器SI源变址指针、DI目的变址指针。

控制寄存器IP指令指针PSW状态标志。

段寄存器CS代码段、DS数据段、SS堆栈段、ES附加段。

状态标志掌握 C、P、Z、S、O以及 D 方向、I中断标识。

2)、理解8086CPU的引脚及其功能

(1). 8086/8088CPU在最小模式中的引脚定义

地址/数据总线AD0——AD15

高位地址线A16——A19

常用控制线BHEMN/MXRDWRM/IOALEINTRINTANMI。

(2). 8086与8088CPU的不同之处。

3)、掌握8086储存器组织结构

存储器的分段——解决16bit寄存器和20bit地址1GB的矛盾

四类段不同的功能。各段为64KB可重叠也可不重叠。

逻辑地址的来源——取指令自动选IP堆栈操作自动选SP

存储器操作CPU根据寻址方式计算有效地址EA 。

8086存储器的分体结构

字存储体(8位数据总线存储芯片与16位数据总线CPU连接)的构成

偶地址存储体A0选择

奇地址存储体BEH选择

注在存储器的分体结构时数据存放格式。

8位数据总线I/O端口与16位数据总线CPU连接。

堆栈的概念先进后出栈底在大地址

SP指向堆栈区的最小地址压栈使SP变小出栈使SP变大(其变化值根据不同情况而定)。 三、 掌握8086最小系统的配置方法及特点。 MN/MX=5V

地址总线由AD0AD15A16/S3A19/S6通过8282锁存器构成

数据总线直接由AD0AD15构成也可加总线驱动8286

控制总线由CPU的控制线提供构成一小型、单处理机系统。

4)、 理解时钟周期总线周期指令周期的概念及相互关系

了解存储器/IO读、写、中断处理几种基本时序能按时序图说明它们的工作过程。

3、 寻址方式和指令系统

考试内容

8086的寻址方式

8086的指令系统

考试要求

1）、掌握8086的各种寻址方式 七种寻址方式立即、寄存器、直接、寄存器间接、寄存器相对变址、基址变址、相对基址变址基址变址位移量。

2）、掌握8086指令系统中各类常用指令的使用

传送指令类注意堆栈操作、LEA、交换、XLAT、IN、OUT

算术运算类注意对标志位影响组合BCD码和未组合BCD码加减运算以及运算后的BCD码调整乘除运算的数据源和运算结果数据的寄存器带符号数和不带符号数以及它们的CMP运算后的判断累加和与多位数加减找最大数和最小数乘法和除法运算指令被乘(除)数、乘(除)数和积(商)。

逻辑运算类注意按位运算对标志位的影响移位和循环的区别和结果判定特殊位和置特殊位码转换。

串操作类串传送、串比较、串搜索、取串、存串注意字节和字串操作重复和条件重复。注意隐含的寄存器使用。

控制传送类转移地址的寻址方式(段内直接、间接段间直接、间接)子程序的段内、段间调用和返回以及对堆栈指针SP的影响条件转移和无条件转移内部中断转移和返回(见中断部分)

4、 汇编语言程序设计

考试内容

编语言程序格式

MASM中的表达式

伪指令语句

DOS系统功能调用和BIOS中断调用

考试要求

1）、 掌握常用伪指令的应用     DB、DW、DD、、EQU、OFFSET、段说明等的基本语句的应用。

2）、了解常用DOS功能的调用方法

①功能号n送 AH   ②置入口参数  ③执行INT 21H   ④分析出口参数

5、 程序设计方法和上机调试

考试内容

顺序结构的程序设计

分枝结构的程序设计

循环结构的程序设计

子程序的程序设计

考试要求

1）、掌握顺序结构分枝结构循环结构子程序的设计方法

2）、掌握查表程序跳转表实现多分枝码制转换多字节运算字符串操作子程序的参数传递等常用程序和程序段的设计方法。

6、存储器

考试内容

存储器分类

随机存取存储器RAM和只读存储器ROM

CPU与存储器的连接

存储器空间的分配和使用

考试要求

1）、半导体存储器的分类 了解RAM静态、动态ROMROM、PROM、EPROM的特点及在微机系统中的作用。

2）、RAM/ROM与CPU连接

（1）了解RAM/ROM的结构及工作原理

（2）掌握RAM/ROM与CPU的连接方法 掌握静态RAM6116、6264、62128和EPROM2732、2764、27128的引脚功能 掌握静态RAM和EPROM与CPU的连接方法即片内地址线的连接数据线的连接控制线的连接存储器的字结构数据线和控制线的连接片选线的连接线选法部分译码法全译码法。

掌握存储器地址范围的确定线选法部分译码法全译码法

要求①根据RAM/ROM与CPU的连线图分析存储器地址范围

②根据存储器地址范围要求画出RAM/EPROM与CPU的连接关系

7、  I/O接口和总线

考试内容

I/O接口

总线

考试要求

1）、 I/O接口的功能

（1）. 理解I/O接口在微机系统中的作用和功能

（2）. 理解存储器映象的输入/输出方式及端口寻址输入/输出方式的特点

（3） 掌握8086 I/O指令注意I/O直接/寄存器间接寻址方式的区别  （4） 理解外设接口的组成数据口、状态口、控制口和CPU与外设交换信息的种类

2）、数据传送的控制方式

（1）掌握无条件数据传送方式及接口电路组成输入缓冲/输出锁存

（2）掌握查询输入/输出接口电路的组成各部件作用工作原理及程序设计的方法

（3）掌握中断传送方式接口电路的组成各部件的作用工作原理、程序设计编程方法

（4）DMA传送

8、   微型计算机中断系统

考试内容

中断概念及分类

中断处理过程

中断优先级和中断嵌套

考试要求

1）、 理解CPU中断系统功能实现中断与返回实现优先权权排队进行嵌套处理

2）、 理解CPU响应中断的条件请求、未屏蔽、CPU中断开放、现行指令执行完

3）、 理解CPU对中断的响应过程

4）、 中断优先权确定软硬结合查询法中断优先权编码法

5)、 中断控制器8259A了解8259的主要功能理解8259A中断顺序理解8259的内部结构及各部件的作用

6)、 8088/8086中断系统

(1) 理解8088/8086中断源类型外中断源/内部中断源

(2) 理解可屏蔽和不可屏蔽响应中断过程

(3) 理解内部中断的特点中断类型码在指令中或预先规定的不执行INTA周期除步中断外内部中断是无法禁止的除单步中断外内部中断的优先级高于外部中断。

(4) 8088/8086中断向量表

掌握中断类型、中断向量中断服务程序入口地址、中断向量表的概念

掌握根据中断类型号获得中断向量的方法

9、可编程计数器/定时器8253及其应用

考试内容

8253的工作原理

8253的应用举例

考试要求

1）、 理解8253端口结构及各端口的寻址方法  定时/计数 0、1、2通道。16位二进制/十进制减1计数器最大计数设置值为二进制的0。每通道有CLK、OUT、GATE信号。

2）、掌握8253内部寄存器的寻址方法注与16位CPU的寻址

3）、8253的工作方式6种工作方式 掌握方式2、3的应用方法从功能、计数值N与输出波形关系、GATE的作用、改变计数值等方面讨论。理解其他工作方式及应用

4）、掌握8253的应用及编程通道方式控制字控制字格式给出、通道计数预置值(时间常数)。

10、   可编程外围接口芯片8255A及其应用

考试内容

8255A的工作原理

8255A的应用举例

考试要求

1）、 掌握8255端口结构及各端口的寻址方法

2）、 掌握8255各工作方式的功能及工作原理

3)、 掌握8255工作方式、控制字置位/复位控制字使用方法控制字格式给出

4)、 掌握8255的应用及编程方法理解键盘接口的工作原理

11、  串行通信及接口电路

考试内容

通信的基本概念和通信的基本方式

考试要求

1）、 理解串行通信的基本概念数据传送方向半双工、全双工串行传送的两种基本工作方式同步传送、异步传送串行传送速率波特率调制解调器作用串行I/O的实现方法UARTUSART

2）、可编程异步通信接口8251

（1）理解8251的基本功能、内部结构、引脚功能及工作原理

（2）了解8251的编程方法

（3）了解RS-232与8251的应用

三、参考书目

周荷琴. 微型计算机接口原理与接口技术.合肥:中国科学技术大学出版社,2005.